Système de Contrôle pour Véhicule Électrique

- Objectifs:

- Conception de la carte de commande: Étude et conception d'une carte de commande pour un moteur brushless utilisé dans une voiture électrique.

- Simulation et Modélisation: Utilisation de logiciels de simulation (comme MATLAB/Simulink ou LTspice) pour modéliser et simuler le comportement du moteur et de la carte de commande.

- Implémentation et Test: Mise en œuvre de la carte de commande sur un banc d'essai et validation des résultats obtenus par simulation.

- Fonctionnalités Principales

- Assurer l'alimentation et le contrôle précis du moteur brushless, y compris le sens de rotation, la vitesse et l'accélération.

- Surveiller en temps réel la tension, le courant, la température et les états de fonctionnement pour éviter toute défaillance.

- Gérer la communication avec d'autres systèmes via un protocole standard (CAN, UART).

- Offrir une interface de diagnostic et de dépannage pour les utilisateurs.

- Intégrer des fonctions de sécurité, telles que la détection et la protection contre les surtensions, surintensités et surchauffes.

- Étapes du Projet:

- Revue de la Littérature: Recherche sur les technologies de moteurs brushless et les systèmes de commande utilisés dans les voitures électriques.

- Conception de la Carte: Élaboration du schéma de la carte de commande, choix des composants électroniques (microcontrôleur, drivers de moteur, capteurs, etc.).

- Modélisation et Simulation: Création d'un modèle mathématique du moteur brushless et de la carte de commande dans un logiciel de simulation. Simulation des performances du système.

- Réalisation de la Carte: Assemblage et test de la carte de commande sur un banc d'essai avec un moteur brushless.

- Analyse des Résultats: Comparaison des résultats obtenus par simulation et par tests pratiques. Identification des écarts et propositions d'améliorations.

- Caractéristiques Techniques

Architecture Matérielle:

- Capteurs :

  - Capteur de position (ex : capteur Hall, encoder optique).

  - Capteur de température pour la protection thermique.

  - Capteur de courant pour le contrôle en temps réel de la puissance consommée.

- Interfaces de Communication :

  - CAN ou UART pour la communication avec les autres composants du système.

  - Options pour mise à jour du firmware via SPI, I2C.

- Composants Électroniques: Microcontrôleur (par exemple, STM32), Pont H etc.

- Banc d'Essai: Moteur brushless, source d'alimentation, oscilloscope, etc.

Architecture logiciel:

- Algorithmes de Contrôle :

  - Contrôle de la vitesse et du couple pour un fonctionnement stable du moteur.

  - Gestion de la puissance consommée et optimisation de l'efficacité énergétique.

  - Algorithme de détection d'erreur pour gérer les défauts (court-circuits, température excessive).

- Interface de Communication :

  - Gestion des messages CAN pour supervision et diagnostic.

- Logiciels de Simulation: MATLAB/Simulink, proteus isis

- Critères d'Évaluation:

- Qualité de la Conception: Clarté et précision du schéma de la carte de commande.

- Performance de la Simulation: Fidélité du modèle et des résultats de simulation.

- Résultats des Tests: Conformité des résultats expérimentaux avec les prédictions de simulation.

- Validation des Protocoles de Communication : Tests de robustesse et injection de défauts pour garantir la fiabilité des communications.

- Test de Charge : Test de charge maximale pour s'assurer de la durabilité de la carte et du moteur.

- Vérification des Algorithmes de Contrôle : Validation des algorithmes de contrôle de la vitesse et du couple.

- Validation des Interfaces : Vérification de la précision des informations affichées et des alertes de sécurité.