# Dimensionnement de la Batterie pour une Voiture électrique

---

## Spécifications du Projet

### Caractéristiques de la batterie :

- Énergie disponible : 1000 Wh
- Tension nominale : Entre 36 V et 48 V
- Capacité :
  - Capacité (Ah) = Énergie (Wh) / Tension (V) = 1000 / 48 ≈ 20.83 Ah

### Caractéristiques du moteur :

- Vitesse maximale : 30 km/h
- Rendement : 90%
- Puissance : 1500 W
- Tension nominale : 48 V
- Couple maximal : 8 N.m
- Courant nominal : 30 A

---

## Analyse du Dimensionnement

### 1. Courant nominal

Le moteur consomme un courant nominal de 30 A sous une tension de 48 V.

### 2. Puissance effective consommée

Avec un rendement de 90 %, la puissance d'entrée requise par le moteur est :
P_entrée = Puissance moteur / Rendement = 1500 / 0.9 = 1666.7 W.

### 3. Autonomie théorique à pleine puissance

Avec une batterie de 1000 Wh, l'autonomie à pleine puissance est :
Autonomie = Énergie disponible (Wh) / P_entrée = 1000 / 1666.7 ≈ 0.6 heures = 36 minutes.

---

## Analyse pour une Utilisation à Puissance Réduite

Si le moteur fonctionne à 50 % de sa puissance nominale (environ 750 W) :
Autonomie = 1000 / 750 ≈ 1.33 heures = 1 heure 20 minutes.

---

## Autonomie en Kilomètres

### 1. À pleine puissance :

- Vitesse maximale : 30 km/h.
- Autonomie (temps) : 0.6 heures.
- Distance maximale = Vitesse maximale × Autonomie (temps) = 30 × 0.6 = 18 km.

### 2. À puissance réduite (50 % puissance) :

- Autonomie (temps) : 1.33 heures.
- Distance maximale = Vitesse maximale × Autonomie (temps) = 30 × 1.33 ≈ 40 km.

---

## Compatibilité et Courant Maximal

Le moteur demande un courant nominal de 30 A. Pour que la batterie soit compatible :
1. Elle doit fournir un courant de décharge suffisant afin d'éviter une dégradation prématurée.
   - Un BMS (Battery Management System) supportant 30 A ou plus est obligatoire.
2. La batterie doit être capable de tolérer les pics de courant lorsque le moteur dépasse momentanément le courant nominal.

---

## Recommandations

### 1. Validation de la Batterie :

- Une batterie de 1000 Wh, avec une tension de 48 V et une capacité de 20.83 Ah, est techniquement viable.
- Cependant, l’autonomie à pleine puissance reste limitée à environ 36 minutes. Pour augmenter l’autonomie, considérez :
  - Réduction de la puissance utilisée (limitation de vitesse ou des charges).
  - Utilisation d’une batterie avec une capacité énergétique plus élevée.

### 2. Gestion Thermique :

- Prévoyez un système de ventilation pour dissiper la chaleur générée par les courants élevés.

### 3. Optimisation :

- Réduisez les pertes mécaniques dans le système pour améliorer le rendement global.
- Adoptez un profil d’utilisation économe pour maximiser l’autonomie.

---

## Conclusion

- Autonomie maximale à pleine puissance : 18 km (36 minutes).
- Autonomie maximale à puissance réduite : 40 km (1 heure 20 minutes).

Pour des performances optimales, considérez une gestion énergétique adaptée et des composants compatibles avec le courant nominal et les pics de décharge du moteur.